ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Цифро-аналоговый телевизионный передатчик                   серии “FTV-2xx/FTV-2xxD”

СОДЕРЖАНИЕ

ПАСПОРТ	4

- Назначение	4

- Технические характеристики	4

- Состав изделия 	5

- Маркирование и пломбирование	5

- Транспортировка и хранение	5

- Гарантийные обязательства	6

- Свидетельство о приемке	6

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	7

- Общие указания по эксплуатации	7

- Меры безопасности	7

- Конструкция изделия	8

- Устройство и работа изделия и его составных частей	9

- Подготовка к работе и введение в эксплуатацию	14

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для изучения технических возможностей, особенностей конструкции и правил эксплуатации телевизионного передатчика FTV-2xx/FTV-2xxD.

“хх” в названии модели телевизионного передатчика соответствуют выходной мощности (дБВт).

Общий вид передатчика FTV-2xx/FTV-2xxD приведен на рис.1.

Рис. 1 Общий вид передатчика FTV-2xx/FTV-2xxD

В настоящем техническом описании приняты следующие обозначения:

- АРУ – автоматическая регулировка усиления;

- АЧХ – амплитудно-частотная характеристика;

- ВЧ – высокая частота;

- ЖКИ – жидкокристаллический индикатор;

- КЗ – короткое замыкание;

- КСВН – коэффициент стоячей волны по напряжению;

- МП – микропроцессор;

- ПЦТС – полный цветной телевизионный сигнал;

- ХХ – холостой ход;

ПАСПОРТ

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Телевизионный передатчик FTV-2xx/FTV-2xxD предназначен для построения эфирных телевизионных сетей аналогового/цифрового стандартов вещания 1…12, 21…69 частотных каналов и соответствует условиям ГОСТ 20532, ДСТУ EN 300 421.

Телевизионный передатчик FTV-2xxD соответствует стандарту DVB-T/H (с возможностью работы в одночастотной и многочастотной сети, SFN и MFN соответственно) и соответствует условиям ДСТУ EN 300 744.

Передатчик предназначен для эксплуатации в специально оборудованных помещениях, условия эксплуатации в которых не должны выходить за пределы следующих значений:

- температура окружающей среды от 273 до313 К (от 0 до 40 С);

- относительная влажность не более 90% при температуре не более303 К (30С);

- атмосферное давление 10012 кПа (75090 мм рт. ст.);

- напряжения питающей сети 220 В 10%.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики телевизионного передатчика FTV-2хх приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические характеристики FTV-2хх

| Входной интерфейс* | Audio | XLR | 20Гц…20кГц; 700мВ | 6.8 кОм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Video | BNC | 20Гц…6МГц; 1V; +3дБ | 100 Ом |
|  | RF In | F-female | не менее -30 дБм | 75 Ом |
| Выходной канал |  |  | 1 …12, 21 69 ** |  |
| Точность установки частоты |  |  | ± 1 кГц (в диапазоне ±50 кГц, а также возможность плавной подстройки частоты в диапазоне ±100 Гц) |  |
| Стабильность частоты* |  |  | 110-6/0,3х10-7 |  |
| Пиковая мощность выходного ВЧ сигнала, при номинальном напряжении сети электропитания (PEP) | FTV-210 |  | 10 Вт |  |
|  | FTV-220 |  | 100 Вт |  |
|  | FTV-223 |  | 200 Вт |  |
|  | FTV-226 |  | 400 Вт |  |
| Неравномерность АЧХ радиочастотного тракта, не более |  |  |  0.2 дБ |  |
| Выходное сопротивление и выходной разъем* |  |  | 50 Ом, гнездо “N” типа |  |
| Подавление паразитных составляющих, не менее |  |  | 55 дБ |  |
| Напряжение питания (напряжение/частота) |  |  | ~220В/50Гц (-15%,+ 10%) |  |
| Разъемы питания |  |  | SS-7B |  |
| Потребляемая мощность |  |  | ≤ 4 · PEP |  |
| Габариты |  |  | 19”х3U |  |
| Масса, не более |  |  | 22 кг |  |

* 	- определяется при заказе

**	- номер канала (диапазон частот) указывается при заказе.

Технические характеристики цифрового телевизионного передатчика FTV-2xxD приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Технические характеристики передатчика FTV-2xxD

c внешним модулятором SFN.

| Входной интерфейс |  |  |  | ASI, F разъем (75 Ом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВЧ сигнал, F разъем |
| Режим модуляции COFDM |  |  |  | 2К, 4K, 8K |
| Вид модуляции несущих |  |  |  | QPSK, QAM16, QAM64 |
| Выходной канал |  |  |  | 21  69 * |
| Номинальная среднеквадратичная мощность выходного ВЧ сигнала при номинальном напряжении сети электропитания |  |  | FTV-210D | 10 Вт |
|  |  |  | FTV-220D | 100 Вт |
|  |  |  | FTV-223D | 200 Вт |
| Ошибка вектора модуляции (MER), не хуже |  |  |  | 35 дБ |
| Соотношение сигнал/шум, не хуже |  |  |  | 25дБ |
| Уровень излучения при отстройке частоты +/- 4 МГц, не менее |  |  |  | 31 дБ |
| Относительное отклонение центральной частоты, не более |  |  |  | 110-6 (110-9)** |
| Неравномерность группового времени задержки выходного сигнала |  |  |  |  0.6 мкс |
| Неравномерность АЧХ радиочастотного тракта |  |  |  |  0.2 дБ |
| Уровни внеполосных излучений, не более |  |  |  | - 55 дБн |
| Выходное сопротивление и выходной разъем |  |  |  | 50 Ом, гнездо “N” типа |
| Напряжение питания (напряжение/частота) |  |  |  | ~220В/50Гц |
| Разъемы питания | Модулятор COFDM SFN |  |  | SS-7B |
|  | Передатчик FTV-2xxD |  |  | SS-7B |
| Потребляемая мощность |  |  |  | ≤ среднеквадратичная мощность * 4 |
| Габариты |  | Модулятор COFDM SFN*** |  | 19”х1U |
|  |  | Передатчик FTV-2xxD |  | 19”х3U |
| Габаритные размеры стойки 19” (высота х ширина х глубина) |  |  |  | 1200х530х610 мм |
| Масса |  |  |  | 10 кг |

*           - Позиция определяется при заказе

**         - Относительное отклонение центральной частоты при организации одночастотной сети SFN (1х10-9)

***      - Возможна поставка передатчика FTV-2xxD с внутренней установкой COFDM модулятора (2к, 4к, 8к) работающего в режиме MFN – определяется при заказе.

3 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Таблица 3.1 – Состав изделия

| Передатчик FTV-2xx/FTV-2xxD | 1 шт. |
| --- | --- |
| Кабель питания передатчика FTV-2xx/ FTV-2xxD | 1 шт. |
| Модулятор COFDM – SFN (при поставке передатчика с внешним модулятором) | 1 шт. |
| Кабель питания SFN (при поставке передатчика с внешним модулятором) | 1 шт. |
| Паспорт и инструкция по эксплуатации | 1 шт. |

Дополнительный комплект оборудования (поставляется отдельно) для передатчика FTV-2xx/FTV-2xxD указан в таблице 3.2

Таблица 3.2 – Дополнительный комплект оборудования

| Кабельный разъем XLR, BNC (для подачи ПЦТС (соответственно аудио и видео) сигнала), только для FTV-2xx. | 2 шт. |
| --- | --- |
| Антенна ТА-204 | 1 шт. |
| Фидер с соединителями N-N (длина и тип кабеля определяется при заказе) | 1 шт. |

4 МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ

Наименование, условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя приведены в настоящей инструкции по эксплуатации и нанесены на передней панели. Серийный номер нанесен на заднюю панель передатчика FTV-2xx/FTV-2xxD.

5 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Допускается транспортирование ИЗДЕЛИЯ всеми видами транспорта в упакованном виде, при температуре окружающего воздуха от минус 30оС до плюс 55оС, относительной влажности воздуха до 95% при 25оС и атмосферном давлении 70…106,7 кПа (537…800 мм ртутного столба).

При транспортировании должны быть приняты меры защиты от атмосферных осадков и сильных толчков и ударов. Не допускается кантование. При транспортировании воздушным транспортом ИЗДЕЛИЯ в упаковке должны располагаться в герметизированных отапливаемых отсеках.

При длительном хранении на складах (более одного года) ИЗДЕЛИЯ должны находиться в упаковке, и содержаться в капитальных отапливаемых помещениях. В помещениях для хранения не должно быть паров кислот, щелочей и агрессивных газов, вызывающих коррозию.

6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийные обязательства подтверждают соответствие изделия техническим характеристикам и отсутствие каких-либо дефектов.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня отгрузки изделия.

В случае возникновения неисправности изделия в течение гарантийного срока эксплуатации по вине предприятия-изготовителя ремонт производится бесплатно, при условии соблюдения потребителем инструкции по эксплуатации.

Гарантия утрачивает силу, если:

- были нарушены условия эксплуатации;

- изделие имеет механические повреждения, а также повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых и т.п.;

- изделие имеет следы вскрытия или подвергалось ремонту не уполномоченными лицами;

- изделие подвергалось изменениям в конструкции;

- изделие имеет повреждения, вызванные несоблюдением правил питания от электросети;

- имело место ненадлежащая транспортировка или хранение;

- обнаружены следы воздействия;

- изделие имеет повреждения, возникающие вследствие стихийного бедствия, высоких (низких) температур, огня, молнии, попадания высокого напряжения в линейные и питающие сети.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Передатчик ____________ зав. № __________ соответствует требованиям раздела 3 настоящей инструкции по эксплуатации. Признан годным к эксплуатации.

Представитель ОТК ………………… ____________

Дата изготовления ______________

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

8 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом работы следует внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по эксплуатации и произвести внешний осмотр ИЗДЕЛИЯ.

При внешнем осмотре необходимо проверить:

- сохранность гарантийных пломб;

- комплектность поставки согласно п.3 ПАСПОРТА;

- отсутствие видимых механических повреждений;

- состояние соединительных кабелей и сетевых шнуров;

- четкость фиксации разъемов.

Если передатчик с завода-изготовителя транспортировался до места назначения не покупателем, а транспортной компанией, то по согласованию с заводом-изготовителем допускается снять пломбы и открыть верхнюю и нижнюю крышки передатчика. Осуществить визуальный контроль внутренних узлов передатчика. При этом не должно быть никаких болтающихся частей, разорванных жгутов, не припаянных (не прикрученных) проводов, винты клемников должны быть хорошо затянуты. В противном случае связывайтесь с заводом-изготовителем.

Если ИЗДЕЛИЕ перед вскрытием находилось в условиях, отличных от рабочих, то необходимо выдержать его в сухом теплом помещении в нормальных условиях не менее 6 часов.

Оберегайте ИЗДЕЛИЕ от ударов, пыли и прямого попадания влаги на корпус. Запрещается размещать блоки в замкнутом невентилируемом пространстве и на прямых солнечных лучах.

Следите, чтобы посторонние предметы не попадали вовнутрь ИЗДЕЛИЯ через вентиляционные отверстия. Не закрывайте вентиляционные отверстия.

ИЗДЕЛИЕ предназначено для непрерывной круглосуточной работы в помещениях с регулируемыми климатическими условиями.

Периодичность проведения регламентных работ – не реже 2-х раз в год.

Проведение регламентных работ включает в себя: очистку системы охлаждения, радиаторов и воздушных фильтров от пыли.

9 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

К работе с ИЗДЕЛИЕМ допускается обслуживающий персонал, изучивший настоящую инструкцию и знающий правила безопасности при обслуживании электроустановок напряжением питания до 1000 В.

При эксплуатации ИЗДЕЛИЯ следует руководствоваться паспортом, «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

Для обеспечения безопасности при эксплуатации все модули необходимо надежно заземлить.

Все работы проводить при полном отключении источника напряжения от питающей сети.

Запрещается:	- эксплуатация ИЗДЕЛИЯ без надлежащего заземления всех модулей;

- эксплуатация с открытыми крышками модулей;

- присоединять и отсоединять выходной фидер во время грозы;

- коммутация ВЧ кабелей и кабелей питания при включенных блоках.

Не допускается эксплуатация системы в сыром помещении.

При работе ИЗДЕЛИЯ совместно с другими приборами и включении его в состав установки необходимо заземлить все приборы.

ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны! В системе имеется опасное для жизни напряжение: 220В/50Гц. Корпус передатчика FTV-2xx/FTV-2xxD должен быть надежно заземлен.

Чтобы избежать поражения электрическим током:

- не включать ИЗДЕЛИЕ в сеть, если шнур или вилка питания повреждены;

- не подавайте питание на ИЗДЕЛИЕ, пока не подключены все соединения.

ВНИМАНИЕ! Без нагрузки не включать!

Для надежной работы передатчика FTV-2xx/FTV-2xxD необходимо обеспечить КСВН антенно-фидерного тракта не более 1.2.

Технические параметры ИЗДЕЛИЯ гарантируются через 5 минут после включения.

10 КОНСТРУКЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Конструктивно телевизионный передатчик FTV-2xx/FTV-2xxD представляет собой блок предназначенный для установки в типовую стойку 19” по IEC 60279-1, DIN 41494 (ГОСТ 28601.1-90). Конструкция передатчика показана на рис. 2, расположение выходных разъемов и органов управления представлены в Приложении 1.

Передатчик

FTV-220

Рис. 2 - Конструкция передатчика FTV-2xx/FTV-2xxD

Если пиковая мощность передатчика FTV-2xx/FTV-2xxD не превышает 200 Вт, то в нем установлен канальный фильтр DF-1000. В случае превышения этой мощности используется канальный фильтр DF-250, с внешней установкой.

Технические характеристики фильтра DF-1000 приведены в таблице 4, DF-250 приведены в таблице 5. Технические характеристики антенны TA-204/205 приведены в таблице 6. Габаритные размеры антенны приведены в Приложении 2.

Таблица 4 – Технические характеристики фильтра DF-1000

| Канал | 1…12, 21…69* |
| --- | --- |
| Ослабление в полосе пропускания | ≤ 0,7 дБ |
| КСВН в полосе частот | 1.15 |
| Ослабление на частотах (2fвидео-fзвук), (2fзвук- fвидео) | > 25 дБ |
| Ослабление при отстройке +/- 16 МГц |  25 дБ |
| Пиковая мощность (PEP) | 200 Вт |
| Тип ВЧ разъемов | N-тип |

* - позиция определяется при заказе

Таблица 5 – Технические характеристики фильтра DF-250

| Канал | 1…12, 21…69* |
| --- | --- |
| Ослабление в полосе пропускания | ≤ 0,7 дБ |
| КСВН в полосе частот | 1.15 |
| Ослабление на частотах (2fвидео-fзвук), (2fзвук- fвидео) | > 30 дБ |
| Ослабление при отстройке +/- 16 МГц |  40 дБ |
| Пиковая мощность (PEP) | 1000 Вт |
| Тип ВЧ разъемов | N-тип 7/16 |
| Габаритные размеры | 420х180х55 мм |
| Вес | 4,6 кг |

Таблица 6 – Технические характеристики антенны TA-204/205

| Коэффициент усиления | 5 дБ |
| --- | --- |
| КСВН | < 1,15 |
| Поляризация | Горизонтальная |
| Канал | 21…69* |
| Пиковая подводимая мощность (PEP) | 200 Вт/1000 Вт |
| Тип входного разъема | N-тип |
| Рекомендуемый кабель снижения | LDF5-50A, или его аналог |

* - позиция определяется при заказе (±2 канала).

11 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ И ЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

Структурная схема передатчика и его составных частей представлена на рис. 3.

Рис.3 Структурная схема передатчика FTV-2хх/2ххD и его составных частей.

В передатчиках FTV-2xx установлен модулятор аналоговый и используются входы «Video» и «Аudio», а в FTV-2xxD – модулятор COFDM и используется вход «ASI-TS».

Замена аналогового модулятора на цифровой производится только Изготовителем.

При заказе передатчика с внешним модулятором используется вход «RF in», сигнал с которого поступает на блок АРУ.

В маломощных передатчиках (с пиковой мощностью до 200 Вт) устанавливается внутренний фильтр DF-1000 (см. рис.3), а в мощных – внешний фильтр DF-250.

В дальнейшем устройство и работу телевизионных передатчиков будем                  рассматривать на примере FTV-220/220D

Устройство и работа передатчика FTV-220/FTV-220D.

Передатчик FTV-220 (аналогового вещания) предназначен для формирования ВЧ сигнала на одном из каналов (1…12, 21…69) телевещания с выходной пиковой (PEP) мощностью до 100 Вт.

В аналоговом режиме входной сигнал ПЦТС подается по коаксиальному кабелю от источника сигнала на вход “Video” и звук – на вход “Audio” (на одноименные разъемы на задней панели передатчика FTV-220). Модулятор формирует ВЧ сигнал на частоте заданного канала. Далее этот сигнал подается через блок АРУ в блок усилителя предварительного, который усиливает мощность ВЧ сигнала до 1-3х Вт, и затем поступает на блок усилителя выходного, который усиливает мощность сигнала до 100 Вт в пике синхроимпульса. Усиленный сигнал поступает на выход передатчика через направленный ответвитель, со встроенной системой защиты, и фильтр. (В аналоговом режиме возможна поставка передатчиков в указанном конструктиве с мощностью до 400Вт).

В цифровом режиме входной сигнал усилителя (цифровой пакет на частоте заданного канала) может формироваться как внутренним модулятором COFDM (при этом в передатчик подается транспортный поток ASI-TS), так и внешним (при при этом сигнал с внешнего модулятора COFDM подается на входной разъем передатчика FTV-220D «RF in»). Затем сигнал поступает на блок АРУ, на блок предварительного усилителя передатчика FTV210 и  далее через блок усилителя выходного, ответвитель и фильтр на выход передатчика. (В цифровом режиме возможна поставка передатчиков в указанном конструктиве с мощностью до 200Вт)

Передатчик FTV-220 (рис. 3) состоит из:

- аналогового модулятора;

- блока усилителя предварительного с системой АРУ;

- блока усилителя выходного;

- ответвителя со схемой защиты;

- измерителей тока;

- блока управления на микропроцессоре (МП);

- ЖКИ;

- блока питания;

- системы жидкостного охлаждения;

- выходного канального фильтра.

Для охлаждения транзистора блока усилителя выходного используется система жидкостного охлаждения, позволяющая поддерживать температуру транзистора порядка +50…65 оС (значение температуры является среднестатистическим и может меняться в зависимости от условий эксплуатации и выходной мощности).

В передатчике FTV-220 предусмотрены:

- защита по температуре (измерение температуры производится непосредственно на фланце транзистора);

- измерение мощности и КСВН;

- устройство защиты транзистора усилителя от превышения максимально допустимого значения КСВН по выходу усилителя (максимально допустимое значение КСВН = 1,7);

- защита при превышении максимальной выходной мощности;

- индикация текущего состояния системы.

На ЖКИ передатчика FTV-220 выводится режим – “текущее состояние” рис. 4.1 а).  Он отображает:

- выходную мощность;

- номер канала;

- значение КСВН;

- температуру транзистора усилителя выходного;

Рис. 4.1 а)

Нажатие кнопки «МЕНЮ» приводит к изменению показания индикатора на рис. 4.1 б). Где индицируются используемые в передатчике значения напряжения.

Рис. 4.1 б)

Следующее нажатие выводит показания токов потребления выходным и предварительным усилителями, рис. 4.1 в)

Рис. 4.1 в)

При следующем нажатии кнопки «МЕНЮ» устанавливается режим изменения выходной мощности передатчика с отображением КСВН, рис. 4.1 г). В этом режиме кнопки «+» и «-» устанавливают выходную мощность передатчика.

Рис. 4.1 г)

Последующее нажатие кнопки «МЕНЮ» позволяет осуществлять изменение центральной частоты канала  с шагом 1 кГц. При этом на индикаторе отображается индикация «Frequency tuning, 0 кHz», рис 4.1 д).  Изменение частоты производится кнопками  «+» или «-».

Обращаем Ваше внимание, что в этом режиме отключается поднесущая звука, для обеспечения возможности измерения частоты несущей изображения с помощью внешнего частотомера, а также производится автоматическое понижение выходной мощности передатчика   FTV-220 до минимального значения.

Рис. 4.1 д)

После следующего нажатия кнопки «МЕНЮ» предоставляется возможность плавной регулировки частоты опорного генератора (по индикатору в пределах 0…1023 условых единиц). При этом на индикаторе отображается индикация «Frequency spec. Ks=», рис 4.1 е).  Шаг перестройки ΔKs=1 соответствует перестройке частоты передатчика примерно на 3 Гц на 1 ТВК и 30 Гц – на 69 ТВК. Изготовителем установлено значение Ks, обеспечивающее точность несущей не более ±100Гц.

Изменение частоты производится кнопками «+» или «-».

Рис. 4.1 е)

Очередное нажатие кнопки «МЕНЮ» приводит к возвращению показания индикатора на текущий режим, рис 4.1 а.

Примечание:

Если не заходить в режим подстройки частоты, то через 30 секунд на индикаторе будут исходные показания - Рис. 4.1 а).

При одновременном нажатии всех трех кнопок управления мощность передатчика устанавливается в ноль.

Устройства защиты.

В усилителе организованна система защиты, срабатывающая по превышению температуры транзистора усилителя выходного и КСВН антенно-фидерного тракта.

При срабатывании программной защиты по КСВН на ЖКИ выводится сообщение о превышении предельно допустимого значения КСВН, более 1,7 (рис 4.2), производится безопасное отключение напряжения питания усилительного каскада, а при КСВН  2,0 срабатывает аппаратная защита (время срабатывания аппаратной защиты 5 мкс) - включается режим «защелка» и на индикаторе FTV-220  выводится сообщение «External ERROR» (при этом также производится отключение усилительных каскадов). В обоих случаях включение передатчика возможно только после полного его отключения.

Рис. 4.2 Сообщение о превышении КСВН

Срабатывание защиты по превышению КСВН говорит о несогласовании выхода передатчика с антенно-фидерным трактом или неисправности последнего.

При срабатывании защиты по КСВН необходимо проверить антенно-фидерный тракт и устранить неисправность при наличии таковой, провести отладку оборудования.

При превышении температуры усилительного каскада допустимого значения (+55оС) срабатывает защита, на дисплей выводится сообщение о превышении рабочей температуры (рис. 4.3), производится безопасное отключение напряжение питания усилительных каскадов. При понижении температуры транзистора до допустимого значения производится автоматическое включение передатчика, и его мощность выводится на номинальный уровень. При повторении данной ошибки необходимо провести профилактические работы, а именно: провести осмотр системы воздушного охлаждения, при необходимости провести чистку и устранение неполадок в системе воздушного охлаждения.

Рис. 4. 3 Сообщение о превышении температуры

При превышении максимальной выходной мощности (для передатчика FTV-220 значение 120 Вт) выводится сообщение «POWER OVERLOAD»), передается сигнал аварии.  По этому сигналу в передатчике FTV-220 производится отключение питания усилительных  каскадов с автоматическим снижением выходной мощности. Структурная схема организации защиты передатчика    FTV-220 приведена ниже на рис. 5.

Рис. 5 - Структурная схема организации защиты FTV-220

В случае отсутствия инициализации температурного датчика при включении передатчика на индикатор выводится сообщение «Initializing Sencor ERROR», а затем «Temperature detect faild». Через несколько секунд передатчик переводится в рабочий режим (указанные сообщения аннулируются), а индицируемое значение температуры «-99ºС» говорит об ошибке датчика.

При превышении мощности передатчика на индикаторе появляется сообщение «POWER owerload» и мощность передатчика сбрасывается до минимальной.

При пропадании (или значительном снижении) напряжения питания оконечного усилителя выводится сообщение «Voltage Up<25V».

При срабатывании аппаратной защиты выводится сообщение «External ERROR».

P.S. время реакции программной защиты по КСВН ~ ms, аппаратной защиты по             КСВН ~ 5 мкс.

Ниже приведена работа с программой управления передатчиком по интерфейсу RS-485.

Программа управления

1. Соединить устройство с компьютером кабелем RS-485

2. Запустить программу

3. В графе CONNECTION выбрать доступный на компьютере COM-порт, обычно COM1. Нажать кнопку Connect. Если выбранный COM-порт доступен, то произойдёт соединение и лампочка станет зелёной.

4. В графе DEVICE задайте адрес Вашего устройства (на заводе изготовителе этот адрес установлен 0). Нажать кнопку Connect. Если выбранное устройство доступно, то произойдёт соединение и лампочка станет зелёной. Одновременно производится опрос всех параметров устройства. Соответствующие параметры выводятся на экран. При необходимости контролирования параметров нескольких передатчиков. Нужно задать разные адреса передатчиков       (от 0 до 31). В этом случае следует обратиться к заводу изготовителю.

5. Графа POWER предназначена для включения/выключения мощности на выходе. Нажатая кнопка POWER->ON и зелёный светодиод символизируют о включенной мощности. На выходе будет мощность, обозначенная в графе DEVICE PARAMETER FTV-220 > Power.

Нажатая кнопка POWER->OFF и красный светодиод символизируют о выключенной мощности.

6. Кнопка Refresh обновляет параметры устройств на экране.

7. Кнопка Change address… открывает меню изменения адреса устройства с текущего на новое. Чтобы изменить адрес устройства необходимо в меню изменения адреса в графе New Address выбрать новый адрес и нажать кнопку Apply.

Внимание! При изменении адреса устройства, необходимо записать (сохранить) данный номер адреса для дальнейшей работы.

8. В графе DEVICE PARAMETER FTV-220 доступны параметры первого устройства:

Power, W – мощность на выходе устройства Вт, можно изменять нажимая кнопки           «+» или «-».

Freq tune, kHz – частотная подстройка, может иметь положительную и отрицательную величину

VSWR – коэффициент стоячей волны по напряжению в относительных единицах

Temperature, grad – температура устройства, градусов Цельсия

Voltage, V – напряжение выходного каскада

Current, A – ток выходного каскада

Channel – установленный телевизионный канал

9. В графе DEVICE INPUT отображается выбранный источник входного сигнала Internal source или External source.

10. В графе ERROR отображается статус ошибок, если появится одна из ошибок, то включится красная лампочка. Ошибки могут быть следующие:

POWER – ошибка превышения максимальной мощности передатчика FTV-220

VSWR1,7 – значение КСВ передатчика FTV-220 выше заданного (программная защита).

TEMPERATURE – температура транзистора передатчика FTV-220 выше заданного

EXTERNAL – аппаратная защита по КСВ  2,0

SENSOR – нет сигнала датчика температуры

12 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ВВЕДЕНИЕ В ЭКСЛУАТАЦИЮ

Последовательность действий подготовки к работе и ввода в эксплуатацию передатчиков FTV-2xx/ FTV-2xxD:

1.   Установите передатчик в подготовленное помещение при соблюдении условий эксплуатации.

- а) Произведите заземление всех модулей.

б) Подключите выход RF out передатчика к эквиваленту нагрузки 50 Ом мощностью не менее выходной мощности передатчика.

- Подайте на вход FTV-2xx сигналы “Video” и “Audio” - для аналогового вещания. Для передатчика FTV-2xxD (режим с внешним модулятором) подайте сигнал с уровнем от      “– 24 дБм” до “- 4 дБм” на вход «RF in» передатчика  с выхода SFN или любого другого модулятора COFDM (SFN - модулятор COFDM-8к с функцией SFN или MFN).  Для передатчика FTV-2xxD с внутренним модулятором подайте на вход ASI транспортный поток ASI-TS.

- Включите передатчик, выждите 5 минут.

- Войдите в режим “установки мощности передатчика”, с помощью кнопок «+» и «-» установите выходной уровень сигнала - 100 Вт.

- а)  Убедитесь, что показания температурных режимов, КСВН, потребляемых токов и т. д. передатчика FTV-2xx/FTV-2xxD соответствуют данным приведенным в таблице ниже:

| Диапазон частот | МВ | ДМВ |
| --- | --- | --- |
| Изделие | FTV-2хх | FTV-2хх |
| КСВН | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 |
| То С | ≤ 65 | ≤ 65 |
| I, A (по 50 В) – при выходной мощн. = 100 Вт и без модуляции | 4  8 | 7  11 |
| U, В | (12 ± 1)B, (30  0,3)B, (50 ± 0,5)В | (12 ± 1)B, (30  0,3)B, (50 ± 0,5)В |
| I0, A (по 50 В) – при выходной мощн. = 0 Вт (ток покоя) | 1  2 | 1  2 |

б) Установите необходимую мощность, соответствующую Вашему передатчику, например для FTV-223D – 200 Вт, для FTV-226 – 400Вт.

7.  После установки требуемой мощности, отключите передатчик, переключите выход передатчика FTV-2хх/FTV-2ххD с эквивалента нагрузки на антенну, (КСВН антенного тракта должно быть ≤ 1,2; Rант. = 50 Ом; если у Вас сопротивление Rант. = 75 Ом, то используйте трансформатор сопротивлений 50 ↔ 75 Ом, который должен быть подключен к выходу передатчика). Включите передатчик.

8. Передатчик FTV-2хх/FTV-2ххD введен в эксплуатацию.

Примечание для режима с внешним цифровым модулятором:

Смену канала при цифровом вещании (осуществляемую путем переключения канала на  внешнем модуляторе - BM) производить только при нулевой выходной мощности передатчика FTV-2ххD. Для чего нажмите сразу 3 кнопки управления на передатчике FTV-2хх: “Menu”, “+”, “-“. По ЖКИ индикатору  FTV-2ххD  убедитесь, что выходная мощность передатчика стала равна нулю.  Установите требуемый канал вещания на BM  и далее установите выходную требуемую вам мощность на передатчике FTV-2ххD (через режим «Установка мощности передатчика»). Данная последовательность действий обусловлена наличием петли АРУ в передатчике FTV-2ххD: так как в момент переключения каналов (например, с CH 36 на CH 41 в BM) возможно кратковременное пропадание сигнала. Это может восприниматься системой АРУ передатчика FTV-2ххD как слабый сигнал, поступающий на вход «RF in» передатчика, что приведет к установлению большого коэффициента усиления в FTV-2ххD. После того как требуемый канал  появится на выходе BM, ранее установленное избыточное усиление приведет к недопустимой перегрузке передатчика FTV-2ххD.

9. Порядок совместного включения/выключения  (режим с внешним модулятором) передатчика FTV-2ххD и SFN следующий: первым включается SFN (что обеспечивает подачу цифрового пакета на вход FTV-2ххD), вторым FTV-2ххD.

Выключение в обратном порядке: первым FTV-2ххD, вторым SFN.

Примечание:

Передатчик FTV-220 может быть переведен в режим цифрового вещания сигналов DVB-T/H/C. Однако это требует дополнительной наладки. Наладка заключается в изменении постоянной времени детектора и смены программного обеспечения индикации выходной мощности передатчика. Доработка осуществляется силами и средствами завода изготовителя по требованию заказчика.

\